La désinfection des puits et forages privés

Les puits et forages particuliers destinés à l’alimentation humaine peuvent être contaminés par des infiltrations ou des déversements directs.

La première chose à faire pour améliorer la qualité de l’eau est de supprimer toute cause de pollution en réalisant notamment des travaux d’étanchéification et de protection de l’ouvrage vis à vis des infiltrations éventuelles :

- Protéger l’orifice du puits par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher la pénétration de corps étrangers tels que feuilles, branches, animaux, objets divers, produits chimiques…

- S’assurer d’un bon assainissement des eaux usées à proximité de l’ouvrage.

- S’assurer d’une bonne étanchéité du sol aux abords du puits (dalle en béton…). La pente doit être orientée vers l’extérieur.

A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau destinée à l’alimentation humaine doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage ou de tout autre dispositif évitant l’introduction de récipients susceptibles de provoquer une pollution. L’emploi de seau amovible est notamment à proscrire.

L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté. Pour cela, le puits doit être nettoyé et désinfecté afin de limiter toute contamination bactériologique de l’eau. La procédure est la suivante :

### Si le puits peut être vidé entièrement…

- Vider le puits entièrement. On pourra laisser l’eau revenir avant de le revider entièrement. Cette opération pourra être réalisée plusieurs fois.

- Lorsque le puits est vide, nettoyer les parois ainsi que les venues d’eau par brossage avec une solution d’eau de Javel à environ 1 g/l (soit 1 berlingot à 36°chl dans 25-30L d’eau). Si les parois ne peuvent être facilement brossées, on pourra pulvériser dans chaque recoin une solution plus concentrée (environ 2g/l soit 1berlingot dans 15L d’eau)

- Rincer abondamment les parois.

- Remettre le puits en eau et le vidanger plusieurs fois avant son utilisation

- Désinfecter l’eau quand le niveau est revenu à la normale :

- Estimer le volume d’eau contenu dans le puits (cf ci dessous)

- La désinfection s’effectuera avec un taux de chlore actif à environ 10mg/l, soit un berlingot à 36°chl pour 3 m3 d’eau.

- Homogénéiser le désinfectant dans le puits à l’aide d’une perche, par exemple.

- Laisser reposer 2 jours

- Vider à nouveau le puits par pompage, puis laisser revenir l’eau à son état normal.

- Avant d’être utilisée pour l’alimentation humaine, l’eau doit impérativement faire l’objet d’une analyse bactériologique.

## Si le puits ne peut être vidé entièrement…

- Dans ces conditions, la désinfection totale est difficile

- Il est indispensable de veiller à se débarrasser au maximum de toutes les impuretés contenues dans le puits.

- Essayer de diminuer le plus possible, par pompage,  la quantité d’eau contenue dans le puits.

- Estimer le volume d’eau dans le puits (cf ci dessous)

- Désinfecter l’eau avec un fort taux de chlore actif : 0,7 à 1g/l soit 1 berlingot à 36°chl pour30-40L d’eau.

- Bien mélanger.

- Rincer en laissant revenir l’eau et en vidangeant le puits à plusieurs reprises.

- Avant d’être utilisée pour l’alimentation humaine, l’eau doit impérativement faire l’objet d’une analyse bactériologique.

## Recommandations

Les puits et forages privés doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire s’ils sont strictement destinés à l’usage familial. L’utilisation régulière de l’eau d’un puits ou d’un forage privé nécessite au minimum une analyse annuelle effectuée par un laboratoire agréé.

En revanche, tout projet destiné à l’alimentation du public (que ce soit à titre gratuit ou onéreux) ou pour une activité agro-alimentaire doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale :

- Alimentation de maisons voisines ;

- Location à des tiers ;

- Distribution de l’eau dans plusieurs habitations ou dans un établissement ouvert au public (hôtel-restaurant, camping, gîte rural, chambre d’hôtes, discothèques, maison de retraite…) ;

- Mise à disposition de l’eau à du personnel dans une entreprise ;

- Utilisation pour une production alimentaire :

production fermière (œufs, beurre, fromages, fruits et légumes…)

salle de traite et locaux d’entreposage du lait

boulangerie, pâtisserie, charcuterie, boucherie, poissonnerie, épicerie…

restauration, ferme auberge, bar, marché

fabrication de boissons, de glace alimentaire…

Se renseigner auprès de la ARS Service Santé Environnement) ou SCHS.

La désinfection de l’eau d’un puits permet de se prémunir contre un risque bactériologique mais ne permet pas d’éliminer d’autres polluants physico-chimiques susceptibles de contaminer l’eau. C’est pourquoi, il est vivement conseillé d’utiliser, dans la mesure du possible, l’eau du réseau public qui fait l’objet d’un suivi régulier ou à défaut de l’eau embouteillée.

## Estimation du volume d’eau contenu dans un puits

- mesurer le diamètre du puits : D (en mètres)

- déterminer la hauteur d’eau : h (en mètres) ; pour cela, on peut par exemple utiliser une ficelle lestée

- le volume d’eau (en m3) est donné par la formule :

D²

4

#### V = 3,14 x              x h

Chlore actif (acide hypochloreux) : forme du chlore ayant l’action désinfectante la plus importante.